OPĆINA JELENJE

Dražice,

Dražičkih boraca 64

ZIMSKA SLUŽBA

IZVEDBENI PROGRAM

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje u zimskom razdoblju 2021./2022.

U Dražicama, kolovoz 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA

ŽUPANIJA

OPĆINA JELENJE

Dražičkih boraca 64

51218 DRAŽICE

Općinski načelnik Općine Jelenje

KLASA:340-03/21-01/1

URBROJ:2170-04-01-21-01-1

Dražice, 21. rujna 2021.

Na temelju članaka 42. i 48. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 3/17, 5/18, 11/18, 6/20 5/29) općinski načelnik donosi sljedeći

IZVEDBENI PROGRAM

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje u zimskom razdoblju 2021./2022. godine

UVOD

Zimsko razdoblje, sukladno članku 34. Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ broj: 90/2014), traje, u pravilu, od 15. studenoga tekuće do 15. travnja sljedeće godine.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Iznimno, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li ili ne zimski uvjeti.

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa.

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

U zimskom razdoblju ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe, kojeg donosi upravitelj ceste, a za nerazvrstane ceste na području Općine Jelenje to je Općina Jelenje.

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito:

- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,

- raspored mjesta stalne pripravnosti,

- karta cestovne mreže s označenim razinama prednosti i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,

- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,

- raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,  nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,

- način prikupljanja podataka.

Radi provedbe zimske službe 2021./2022. na nerazvrstanim cestama kojima, temeljem Zakona o cestama, upravlja, gradi i održava Općina Jelenje., a na temelju Pravilnika o održavanju cesta, donosi se ovaj Izvedbeni program zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Izvedbeni program).

# PRIPREMNI RADOVI

Člankom 35. Pravilnika o održavanju cesta utvrđeni su pripremni radovi zimske službe, koji se izvode se prije početka zimskoga razdoblja, u cilju omogućavanja njezinog učinkovitog djelovanja.

Pripremni radovi obuhvaćaju prvenstveno radove i aktivnosti na:

- pripremi mehanizacije, prometne signalizacije i opreme, posipnog materijala,

- pripremi nerazvrstanih cesta i neposrednog okoliša (postavljanje dopunske prometne signalizacije na opasnim mjestima, postavljanje snježnih kolaca, postavljanje naprava i provođenje mjera za zaštitu od snježnih zapuha i sl.),

- osposobljavanju i stručnom usavršavanju svih radnika koji sudjeluju u obavljanju zimske službe.

Izvoditelj radova redovitog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta (u daljnjem tekstu: izvoditelj) je, u suradnji s predstavnicima Općine Jelenje prije početka zimskog razdoblja obvezan:

- kontrolirati pripremu mehanizacije i opreme koja se koristi u zimskoj službi,

- kontrolirati deponiranje posipala,

- kontrolirati uređenje objekata i potrebne infrastrukture u mjestu stalne pripravnosti,

- nadzirati postavljanje posebne prometne signalizacije,

- kontrolirati osiguranje eventualnih nedostajućih kapaciteta mehanizacije,

- obaviti dogovore (koordinacije) s predstavnicima upravitelja drugih cesta,

- obaviti dogovore s policijskim upravama i policijskim postajama  o suradnji tijekom trajanja zimske službe,

- obaviti dogovore s ostalim uključenim subjektima (služba 112, vatrogasna službe i dr.).

## Dopunska prometna signalizacija

Na dijelu ceste gdje se poledica učestalo pojavljuje postavlja se dopunska prometna signalizacija koja upozorava na moguću opasnost te se stalno poduzimaju mjere i radnje u cilju sprječavanja nastajanja poledice na kolniku.

Dopunska prometna signalizacija postavlja se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i drugim važećim propisima, na svim nerazvrstanim cestama ili pojedinim dionicama prema višegodišnjem iskustvu, u cilju što boljeg označavanja pojedinih dionica i upozorenja koja su od značaja za sudionike u prometu.

Izvoditelj postavlja dopunsku prometnu signalizaciju na nerazvrstanim cestama prije početka zimskog razdoblja, najkasnije do 15.11.2021., a uklanjanje takve dopunske signalizacije obavit će se najkasnije do 15.04.2022.

Pregled osnovnih prometnih znakova u svojstvu privremene prometne signalizacije dan je na sljedećoj slici.

## 1.2. Sol za ceste

Proces nabave i isporuke soli za ceste podrazumijeva ugovaranje, koordinaciju te praćenje nabave i utroška soli za ceste. Praćenje nabave i utroška soli za ceste obavljat će izvoditelj zimskog održavanja nerazvrstanih cesta.

U cilju očuvanja kvalitete soli za posipanje cesta, sol se skladišti u drvene silose i nadstrešnice za sol. Time se podiže razina kvalitete skladištenja i čuvanja ali i racionalizacija potrošnje soli za posipanje cesta, što u konačnici rezultira boljom učinkovitošću i smanjenjem troškova zimske službe.

## 1.3. Poledica i posipanje kolnika

U zimskom razdoblju i u slučajevima kad postoji opasnost od nastanka poledice na cesti, izvoditelj je dužan pojedine opasne dijelove ceste posipati sredstvima koja sprječavaju nastajanje poledice. Mjesta i način posipanja tih sredstava određuje se u odnosu na zemljišno - klimatske uvjete, položaj, nagib i značaj ceste te druge lokalne uvjete.

U odnosu na vrstu i nastanak oborina, provodi se preventivno i kurativno posipavanje cesta.

Preventivno posipavanje izvodi se:

- pri vlažnom kolniku kad temperatura naglo pada prema 0°C,

- neposredno prije početka padanja snijega,

- kod suhog ili vlažnog kolnika kad se očekuje ili je prognozirana pojava „ledene kiše“.

Kurativno posipavanje izvodi se kad je na kolniku smanjena hvatljivost, a može se koristiti suha i ovlažena sol što ovisi o stanju na kolniku. Količina posipala ovisi o klimatskoj zoni održavanja cesta te o temperaturi i stanju kolnika.

Poledica na kolniku je vremenska pojava koja uvelike ugrožava sigurno odvijanje prometa. Meteorološki pokazatelji koji upućuju na mogućnost njezinog naglog nastanka su temperatura tla (pothlađenost kolnika) i zraka iznad kolnika, vlažnost zraka, mogućnost pojave oborina i dr. U tom smislu razlikuje se poledica nastala uslijed:

- pothlađenosti kolnika kao posljedica duže izloženosti kolnika niskim temperaturama i

- niskih temperatura zraka iznad kolnika.

Prema specifičnim stanjima na kolniku (klizavost), u smislu posipavanja cesta protiv poledice, primjenjuju se:

- abrazivna sredstva,

- sredstva za otapanje leda, odnosno sprječavanje njegovog nastajanja.

Od abrazivnih sredstava koriste se čisti kameni materijali (sipina i/ili pijesak), koji ne sadržavaju štetne sastojke (glinu i sl.). Abrazivna sredstva prvenstveno se primjenjuju na cestama kod zaleđenog kolnika, odnosno za ceste I. razne prednosti nakon uklanjanja snijega do “bijelog”, kad na kolniku ostaje snježni pokrivač.

Sredstva za otapanje leda otapaju ledenu površinu kemijsko-termičkim postupkom. Danas su najčešće u primjeni kloridi odnosno soli i to:

- natrijev klorid (NaCl),

- kalcijev klorid (CaCl2).

Obje vrste soli mogu se koristiti u suhom stanju ili kao otopina.

Vlažno posipanje je postupak kojim se sol prilikom razastiranja vlaži otopinom natrijevog ili kalcijevog klorida. Vlažno posipanje koristi se kod:

- zaleđenog kolnika,

- povišene vlage u zraku i niskih temperatura,

- golomrazice – slane,

- niske magle i kiše koja sipi na pothlađeni kolnik,

- smrznutog zaglađenog snijega na kolniku,

- vlažnog kolnika s potencijalnim zaleđivanjem,

- u kombinaciji navedenog s bočnim vjetrom.

U takvim slučajevima vlažno posipanje ima najveći učinak, jer se primjenom ove tehnologije smanjuje gubitak soli u odnosu na posipanje suhom solju. Djelovanje ovog slanog filma traje i po nekoliko dana ukoliko nema većih oborina.

Ceste manjeg značaja i razina prednosti tretiraju se klasičnim posipalima (sol i kamena sitnež).

Sredstva za otapanje leda primjenjuju se obavezno na cestama sa zatvorenim sustavima odvodnje. S obzirom na to da kalcijev klorid ima daleko agresivnije djelovanje i otapa ledene površine na temperaturama od -7°C do -21°C, dopušteno ga je koristiti primjenjujući norme zemalja Europske unije.

Količine posipala ovise o:

- nivou služnosti,

- klimatskim zonama održavanja cesta,

- temperaturama kolnika,

- vremenu posipavanja u odnosu na oborine (preventivno ili kurativno), - načinu korištenja (suha ili ovlažena sol).

Otapajuća sredstva za snijeg i led koja su štetna za okoliš izvoditelj može upotrebljavati samo u minimalnim količinama. Za posipanje navedenih otapajućih sredstava dozvoljeno je upotrebljavati samo takve uređaje koji omogućavaju precizno doziranje količine posipa. Kod određivanja količine posipa potrebno je uzimati u obzir količinu otapajućeg sredstva koji se već nalazi na kolniku.

## 1.4. Održavanje prohodnosti cesta

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti koja je utvrđena godišnjim planom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno - klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.

Razvrstavanje cesta po razini prednosti određuje upravitelj ceste na način da osigura i uskladi prohodnost cjelokupne cestovne mreže.

Pod osiguranjem prohodnosti ceste podrazumijeva se da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć vozilima koja imaju zimsku opremu.

Iznimno, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Uklanjanje snijega i leda mehanizacijom treba izvoditi tako da se ne ošteti cesta, a ako to nije moguće, onda se ti radovi trebaju obaviti ručno. U naseljenim mjestima uklanjanje snijega s kolnika javne ceste treba se izvoditi tako da je osiguran pristup pješačkim prijelazima. Kod topljenja snijega i leda treba osigurati otjecanje vode s kolnika.

Po završetku zimskog razdoblja s ceste je potrebno ukloniti ostatke posipnog materijala (sipine), privremenu dopunsku prometnu signalizaciju i opremu, cestovne naprave i uređaje za osiguranje ceste i prometa.

# IZVODITELJ RADOVA

Obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje  u zimskim uvjetima povjerava se najpovoljnijem ponuđaču – izvoditelju radova zimske službe po provedenom propisanom postupku nadmetanja  i sklopljenom ugovoru.

Na temelju Ugovora, izvoditelj preuzima obvezu izvođenja predmetnih radova na području općine Jelenje prema troškovniku radova, opisu i popisu radova te popisu nerazvrstanih cesta koji čine sastavni dio Ugovora.

Obavljanje komunalnih poslova održavanja nogostupa i ostalih pješačkih površina u zimskim uvjetima na području Općine Jelenje obavlja Komunalno društvo Jelen d.o.o. i obveznici održavanja prema Odluci o komunalnom, a u izuzetnim okolnostima  prema procjeni i drugi gospodarski subjekti.

## 2.1. Organizacijska shema ustroja izvoditelja radova u zimskoj službi

U skladu s ovim Izvedbenim programom, rukovođenje zimskom službom Izvoditelj radova planira uz koordinaciju s ovlaštenim predstavnikom Općine Jelenje.

Ovlašteni predstavnik Općine Jelenje je pročelnica JUO-a Gordana Tomas i Sandi Manestar, referent komunalni redar.

Zimskom službom rukovodi odgovorna osoba izvođača radova.

Prema procjeni Izvoditelj radova uspostavlja 24 - satno rukovodno dežurstvo do uspostave normalnog prometa. S obzirom na prirodu obavljanja djelatnosti zimske službe rukovodno dežurstvo može se obavljati u vozilu ili u uredu, ali će se kontakt obavljati mobilnim uređajima s rukovoditeljem zimske službe. U slučaju većih padalina rukovoditelj zimske službe prema vlastitoj procjeni može angažirati i dodatnu mehanizaciju odnosno u slučaju potrebe angažirat će se i dodatna radna snaga.

U svom djelovanju rukovoditelj zimske službe je dužan voditi računa o neprestanoj suradnji u funkciji izmjenjivanja informacija o stanju pojedinih podsustava sa službom „112", dežurnim prometnikom Autotroleja, prometnom policijom i ostalim službama.

Rukovoditelj zimske službe može prema osobnoj procjeni odstupiti od prioriteta čišćenja, ali na način da za to postoji opravdani razlog zbog vremenskih prilika, tehnologije čišćenja ili eventualnih poremećaja u ispravnosti tehničkih sredstava.

U slučaju neprekidnih padalina rukovoditelj zimske službe procjenjuje o ponovnom čišćenju već očišćenih cesta.

Nastupom perioda obavljanja poslova iz domene zimske službe potrebno je obaviti organizacijske priprema, kao što su:

- postavljanje prometnih znakova obavezne zimske opreme;

- nabavka i priprema dovoljnih količina pijeska i soli na deponiji izvođača radova;

- priprema, postavljanje te opremanje materijalom i alatom spremnika za sol, pijesak i alat.

Ovlašteni predstavnik Općine određuje početak i trajanje pripravnosti upisom u dnevnik rada.

Ovlašteni predstavnik Općine Jelenje, ovisno o vremenskim uvjetima može izvoditelju radova zimske službe izdati nalog za izvršenje dodatnih radova čije izvršenje je nužno za prohodnost ceste. Nalog za izvršenje dodatnih radova izdaje se upisom u dnevnik rada, a u izuzetnim i hitnim slučajevima može se izdati usmeni nalog. Usmeni nalog mora se evidentirati naknadnim upisom u dnevnik rada najkasnije slijedećeg radnog dana. U suprotnom izvršeni radovi neće se obračunati.

Izvoditelj radova u skladu s ovim Izvedbenim planom samostalno organizira sve potrebne aktivnosti uz obaveznu koordinaciju s ovlaštenim predstavnikom Općine Jelenje (dogovor o preventivnim radovima, vrijeme pristupanja izvršenju, omjer mješavine i slično).

Koordinaciju zimske službe na pozicijama raskrižja nerazvrstanih cesta i javnih cesta ovlašteni predstavnik Općine Jelenje osim sa Izvoditeljem radova mora vršiti i sa ovlaštenim predstavnikom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

## 2.2. Područje u nadležnosti izvoditelja

Izvoditelj radova redovitog održavanja na području Općine Jelenje preuzima održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje  u duljini 56 km.

2.3. Karta organizacijske strukture zimske službe na području Općine Jelenje

U nastavku se daje pregledna karta nerazvrstanih cesta u nadležnosti Općine Jelenje

| Županija | Lokalna samouprava | Duljina dionice GPS (km) | Prosječna nadmorska visina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIMORSKO-GORANSKA | Općina Jelenje | 55,859 | 292,51 |
|  |  | 55,859 | 292,51 |

## 2.3. Ovlasti i odgovornosti izvoditelja radova

U obavljanju poslova iz ovog Izvedbenog programa, izvoditelj je dužan pridržavati se rokova i dinamike izvođenja radova utvrđenim mjesečnim operativnim programom radova, a kod izvanrednih događaja i nepredvidivih radova, sukladno odredbama Ugovora.

U slučaju nastanka izvanrednog događaja izvoditelj je obvezan, odmah po saznanju, poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje daljnjih štetnih posljedica koje je prouzročio taj događaj kao i osigurati sigurno odvijanje prometa nerazvrstanim cestama.

O nastanku izvanrednih događaja, posljedicama, poduzetim mjerama i radovima na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja koji ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa ili bi mogli prouzročiti veća oštećenja ceste, izvoditelj je obvezan odmah obavijestiti odgovornu odnosno ovlaštenu osobu Općine Jelenje.

O svim poduzetim aktivnostima tijekom obavljanja zimske službe izvoditelj radova mora voditi svu propisanu dokumentaciju iz koje će se moći utvrditi tijek događaja te poduzete radnje i mjere, obavljeni radovi, utrošeni materijal, angažirana sredstava i radnici i to za svaku dionicu državne ceste koju je preuzeo na održavanje.

Za cijelo vrijeme zimskog razdoblja izvoditelj mora uspostaviti takvu organizaciju koja će omogućiti obavljanje svih radova i poslova iz ovog Izvedbenog programa, kao i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za osiguranje sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama preuzetim na održavanje.

Izvoditelj je odgovoran i za uspostavu sustava za praćenje stanja i prohodnosti nerazvrstanih cesta, a radi obavještavanja javnosti te poduzimanja pravovremenih i djelotvornih aktivnosti za uspostavu sigurnog odvijanja prometa u slučaju zatvaranja ceste za pojedine ili sve kategorije vozila.

Sve štete nastale na cesti i opremi ceste učinjene od strane sudionika u prometu ili drugih pravnih i fizičkih osoba, izvoditelj radova treba odmah evidentirati, utvrditi visinu štete te sve druge okolnosti o nastaloj šteti te o tome odmah obavijestiti odgovornu odnosno ovlaštenu osobu Općine Jelenje.

Odgovornost za nanesenu materijalnu i nematerijalnu štetu prema sudionicima u prometu i Općini Jelenje  nastalu zbog nepravovremeno i/ili nekvalitetno izvedenih radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta u zimskom razdoblju, snosi izvoditelj radova.

Ako radovi redovitog održavanja i zaštite državnih cesta nisu obavljeni u skladu s ovim Izvedbenim programom, mjesečnim operativnim programom, utvrđenim i propisanim rokovima ili rokovima koje je posebnim nalogom odredila odgovorna odnosno ovlaštena osoba Općine Jelenje ili nisu poduzete sve potrebne mjere za uspostavu sigurnog odvijanja prometa u slučaju izvanrednog događaja, smatra se da su isti obavljeni nepotpuno i/ili nekvalitetno i/ili nepravovremeno.

# NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA IZVEDBENOG PROGRAMA

Nadzor i kontrolu provođenja zimske službe nerazvrstanih cesta Općine Jelenje provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: JUO), putem Referenta komunalnog redara.

Kontakt osoba: Sandi Manestar, Referent  komunalni redar mob: 091/4060912, tel:051/208-080, e-mail: sandi@jelenje.hr .

# RASPORED MJESTA PRIPRAVNOSTI

Sukladno članku 6. Pravilnika o ophodnji cesta („Narodne novine“ broj 75/2014), mjesto stalne pripravnosti je mjesto u kojem je organizirana osposobljena i specijalizirana grupa za hitne intervencije i koja je opremljena odgovarajućim vozilima, strojevima i alatom s kojim je moguće poduzeti najnužnije mjere za zaštitu javne ceste i prometa na njoj te najnužnije radove za sprječavanje daljnjih oštećenja i ugrožavanja sigurnosti odvijanja prometa na javnoj cesti.

Mjesto stalne pripravnosti mora biti takav da od zaprimljenog poziva za intervenciju do početka intervencije ne prođe više od 1 (jednog) sata.

Na području Općine Jelenje utvrđuju se sljedeće mjesto stalne pripravnosti:

| Redni broj | Općina |  | Mjesto stalne pripravnosti |  |  | Odgovorna osoba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv | Sjedište | Telefon | Faks | Ime i prezime | Telefon (mob) |
| 1. | JELENJE | Dražice, zona Astra | Dražice, Obrovac 41 | 051 220-313 | 051 220-313 | Marino Reljac | 051 220-313 |

Raspored radnika, potrebne mehanizacije i posipala za svako mjesto pripravnosti razrađeni su u dijelu programa koji obrađuje pripravnosti te redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima.

# REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA S OBZIROM NA UTVRĐENE RAZINE PREDNOSTI

Sukladno članku 37., 38. i 39. Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ broj: 90/14), mreža nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje razvrstana je u I .i II. razinu prednosti. Razine su utvrđene prema gustoći i strukturi prometa, zemljišno klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.

Prioritet je izvođenje radova na sprečavanju poledice, posipanjem, tj. uklanjanju snijega s kolnika na cestama I. razine prednosti te zatim na cestama II.  razine prednosti.

## 5.1. Opis razina prednosti

5.1.1.  Prva razina prednosti

U prvu razinu prednosti uključene su uglavnom  prometnice  sa  gušćim  prometom  glavne  općinske ulice, prilazi  školama, vrtiću, domu zdravlja kao i ceste  pod  nagibima u bregovitim predjelima i ceste  po kojima prometuje školski autobus u ukupnoj duljini: 23,00 km.

Prema Izvedbenim programima, radovi na osiguravanju prohodnosti svih cesta iz I. razine prednosti moraju se završiti u roku od 12 sati od prestanka padalina ili nastanka ili najave poledice računajući od početka intervencije.

Napomena: Pod osiguranjem prohodnosti na ovim cestama smatra se da na kolniku može biti ugaženog snijega visine 3-5 cm i promet je moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Na cestama iz I prioriteta, 12 sati nakon prestanka snijega ne smije na kolniku ostati ugaženi snijeg, ukoliko temperatura ne bude niža od – 3° C.

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati,  prethodno površine ove razine prednosti moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 7:00 sati ujutro.

Posipavanje se obavlja natrijevim kloridom ili natrijevim kloridom pomiješanim s kamenom sitneži.

5.1.2.  Druga razina prednosti

U drugu razinu prednosti  uključeni su svi pravci asfaltiranih cesta koji nisu obuhvaćeni prvom razinom odnosno nerazvrstane ceste manjeg prometnog značaja  u ukupnoj duljini: 33 km.

Prema Izvedbenim programima radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz drugog prioriteta  moraju se završiti u roku od 15 sati od prestanka padalina ili poledice, računajući od početka intervencije.

Napomena: Pod osiguranjem prohodnosti na ovim cestama smatra se da na kolniku može biti ugaženog snijega visine 3-5 cm i promet je moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Na cestama iz II. prioriteta, 24 sata nakon prestanka snijega ne smije na kolniku ostati ugaženi snijeg, ukoliko temperatura ne bude niža od – 3° C.

Posipavanje se obavlja natrijevim kloridom ili natrijevim kloridom pomiješanim s kamenom sitneži.

Tijekom izvođenja radova na uklanjanju snijega s kolnika na cestama, uz angažman ljudstva i mehanizacije, obavljaju se i ostale aktivnosti:

- čisti se prometna signalizacija,

- rade se i otvaraju procjednice

- čiste se raskrižja,

- čiste se autobusna i ostala ugibališta, parkirališta, pješački prijelazi i sl.,

- čiste se slivnici i pješačke staze na mostovima,

- proširuje se ranije čišćeni kolnik,

- dobavljaju se posipala,

- vrše se proširenja u krivinama,

- čiste se osuline u usjecima i zasjecima.

Po završetku predmetnih radova na cestama prve razine prednosti, pristupa se radovima na cestama druge razine prednosti.

Iznimno, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr, zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Radovi po završetku rada zimske službe obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:

- uklanjanje privremenih prometnih oznaka i signalizacije koji su bili u funkciji sigurnijeg odvijanja prometa u zimskim uvjetima

- uklanjanje signalnog kolja i snjegobrana

- čišćenje prometnih površina od zaostalog posipala.

*Popis  cesta dat je u tabelama koje čine sastavni dio ove Odluke

# RASPORED POTREBNE MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE TE RADNE SNAGE

Kamioni predviđeni za rad u zimskom održavanju opremljeni su posipačima soli (silosnim) kao i ralicama za snijeg. Osim kamiona angažirani su i specijalizirani strojevi "Unimog", opremljeni potrebnim priključcima.

Za rad na uklanjanju snijega s kolnika, osim kamiona opremljenih ralicama za snijeg, po potrebi se uključuju u rad grejderi i utovarivači za čišćenje i proširenje očišćenog kolnika ceste.

Uz mehanizaciju će se angažirati potreban broj cestara. Uz svaki kamion ili Unimog za radove na posipavanju (zbog pomoći pri utovaru i pretovaru soli) i pluženju predviđen je po jedan cestar.

Potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala po mjestima pripravnosti  daje se u sljedećoj tablici.

| Redni broj | OPĆINA | Mjesto pripravnosti | Opis | Prvi stupanj pripravnosti | Drugi stupanj pripravnosti | Treći stupanj pripravnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | JELENJE | DRAŽICE Obrovac 41. | Ljudstvo | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | Kamion s plugom i posipačem | 1 | 2 | 2 |
|  |  |  | Specijalno vozilo (Unimog) | 0 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Ostala mehanizacija | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 2 | JELENJE | DRAŽICE Obrovac 41. | Utovarno sredstvo | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | Natrijev klorid (t) |  | Prema iskazanoj potrebi |  |
|  |  |  | Kalcijev klorid (t) |  | Prema iskazanoj potrebi |  |
|  |  |  | Kamena sitnež (m3) |  | Prema iskazanoj potrebi |  |

# RASPORED DEŽURSTAVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

  - Raspored dežurstva

Raspored dežurstva, obvezne prisutnosti i raspored radnih skupina isključiva je nadležnost izvoditelja.

Izvoditelj planira raspored radova svakodnevno, sukladno zaprimljenoj prognozi vremena Državnog hidrometeorološkog zavoda u dva navrata (jutarnja i dnevna prognoza) te stvarnom stanju kolnika pojedinih državnih cesta. Kao podloga za planiranje služe polutjedne i mjesečne prognoze vremena.

Prognoze vremena sadrže izglede vremena sa svim za zimsku službu potrebnim elementima, kao što su:  najviše i najniže temperature, mogućnost i intenzitet padalina, mogućnost nastanka zapuha, prognozu vjetra i mogućnost nastanka poledice.

Meteorološke pojave koje mogu uvelike smanjiti sigurnost cestovnog prometa, kao što su velike količine snijega, jake snježne vijavice, mećave koje stvaraju zapuhe, poledica zbog padanja kiše koja se ledi na cesti, olujni udari vjetra, jake i dugotrajne magle, najavljuju se u vidu upozorenja na opasne vremenske pojave.

Prognoze vremena upisuju se u dnevnik dežurstva izvoditelja radova u Operativnom stožeru i putem sustava veza prosljeđuju mjestima stalne pripravnosti koje ih upisuju u Dnevnik zimske službe.

Ukoliko nastupi promjena meteoroloških prilika i uzrokuje uvjete na cesti drugačije od predviđenih, utvrđuje se promjena stupnja pripravnosti te se upisuje u Dnevnik zimske službe.

Nakon svake zaprimljene prognoze, Izvoditelj određuje stupanj pripravnosti i o tome obavještava odgovornu osobu u Općini Jelenje.

# Stupnjevi pripravnosti

Planirano vrijeme trajanja zimske službe predviđa se u razdoblju od 15.11.2021. do 15.04.2022., dok se stvarno vrijeme trajanja utvrđuje prema stvarnim meteorološkim prilikama, što određuje Operativni stožer izvoditelja u suradnji s odgovornom osobom Općine Jelenje.

# I. stupanj pripravnosti

Uvodi se početkom rada zimske službe.

Uvodi se dežurstvo u mjestima stalne pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada te se osigurava potrebna količina mehanizacije, opreme i radne snage radi intervencije u slučaju potrebe.

Dežurne osobe u I. stupnju pripravnosti osposobljene su za hitnu intervenciju odnosno za hitno djelovanje angažmanom mehanizacije i radnika.

Dežurni u Operativnom stožeru izvoditelja, odgovorne osobe izvoditelja u mjestima stalne pripravnosti i ophodari dužni su za vrijeme svoga rada pratiti meteorološke prilike i oscilacije temperature zraka te pravovremeno organizirati obilazak cesta i njihovih kritičnih mjesta kao što su mostovi, nadvožnjaci, opasni zavoji, usponi te dionice cesta u usjecima i šumovitim predjelima.

Ukoliko dođe do promjene stanja kolnika i početka stvaranja poledice, izvoditelj je obvezan intervenirati odmah na licu mjesta ili organizirati obavljanje potrebnih radnji u najkraćem vremenskom roku.

# II. stupanj pripravnosti

Uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C, uz najavu slabih oborina (kiše, susnježice ili snijega) te se, s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika, može pojaviti poledica.

Obavljaju se preventivni radovi na sprječavanju poledice, a u slučaju oborina, po potrebi s obavlja i uklanjanje snijega s kolnika.

# III.  stupanj pripravnosti

Uvodi se kad se prognoziraju dugotrajnije oborine koje zahtijevaju posebne i obimnije radove uklanjanja snijega s kolnika.

Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenju snijega, za što se aktivira sva planirana mehanizacija i radnici.

# IV.  stupanj pripravnosti

Uvodi se kad snježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega.

U tim uvjetima, u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.

U IV. stupnju pripravnosti mobilizirat će se sva raspoloživa specijalizirana mehanizacija drugih poduzeća na području Općine Jelenje, a zbog što bržeg normaliziranja stanja, tj. postupa se kao u slučaju drugih elementarnih nepogoda (poplave, potres i sl.).

Ovaj stupanj pripravnosti nije obuhvaćen procijenjenim troškovima zimske službe.

# KRITIČNE DIONICE I MJERE OGRANIČENJA PROMETA

Na temelju dosadašnjeg iskustva na području općine Jelenje nisu utvrđene kritične dionice na nerazvrstanim cestama ili mjesta.

7.1. Rampe i prometni znakovi u privremenom svojstvu i snjegobrani

Za postavljanje rampi nije utvrđena potreba.

Na dionicama nerazvrstanih cesta na kojima su započeti radovi na obnovi ili rekonstrukciji, a nisu dovršeni do početka rada zimske službe, vrijedi režim prometa prema privremenoj regulaciji i uvjetima koje je dužan osigurati izvoditelj tih radova.

Izvoditelj radova na održavanju ceste u zimskim uvjetima, u slučaju da dionica ceste na kojoj se obavljaju radovi nije obilježena i nije osigurano sigurno odvijanje prometa, dužan je otkloniti nedostatke ili zatražiti od izvoditelja da osigura dionicu ceste odgovarajućom prometnom signalizacijom.

# USKLAĐENJE IZVEDBENIH PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE

Općina Jelenje  uskladila je Izvedbeni program zimske službe u zimskom razdoblju 2021./2022. s drugim nadležnim subjektima koji gospodare javnim cestama koje se križaju, spajaju ili nastavljaju na nerazvrstane ceste. Međusobno usklađenje aktivnosti podrazumijeva:

- utvrđivanje tehnološke granice za radove na sprečavanju nastajanja poledice te uklanjanju snijega i leda s kolnika u području razgraničenja,

- utvrđivanje dinamike i redoslijed izvođenja radova u području razgraničenja,

- utvrđivanje alternativnih pravaca u slučaju zatvaranja jedne od prometnica za promet,

- utvrđivanje načina provedbe mjera za zaštitu ceste i sigurnost odvijanja prometa u području razgraničenja.

Pod područjem razgraničenja podrazumijeva se spojna cesta i raskrižje spojne ceste županijske odnosno lokalne ceste ili nerazvrstane ceste.

- ČIŠĆENJE NOGOSTUPA OD SNIJEGA I POLEDICE

Općina Jelenje putem djelatnika Komunalnog društva Jelen d.o.o., organizirati će čišćenje nogostupa od snijega uz zemljišta gdje nisu izgrađeni objekti, uz zemljišta u vlasništvu Općine do škole i vrtića, kao i nogostupe prema popisu.

U slučaju većih oborina i količina snijega da se ne može očistiti KD Jelen d.o.o. , radovi će se naručiti po ugovorenom izvoditelju radova, kao i utovar i odvoz snijega.

9.1. Popis nogostupa s metražom i redoslijed čišćenja

| Redni broj | Ulica | Broj metara |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dražičkih boraca | 2000 |
| 2. | Školska | 120 |
| 3. | Podkilavačka | 180 |
| 4. | Županijska cesta (Osnovna škola Jelenje Dražice Lukeži) | 60 |
| 5. | Lokalna cesta (Podhum) | 500 |
|  | UKUPNO | 2860 |

Odlukom o komunalnom redu na području Općine Jelenje („Službeni novine Općine Jelenje“ br. 11/18 ), člankom 129. propisano je da o uklanjanju snijega i leda s pločnika uz obiteljske kuće odnosno građevinske parcele, brinu vlasnici zgrade, vlasnici ili korisnici stanova  i poslovnih prostorija u zgradi, odnosno vlasnici građevinskih parcela.

U uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave, brinu vlasnici odnosno korisnici kioska ili pokretnih naprava.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz poslovne prostore, brinu gospodarski subjekti ili druge pravne i fizičke  osobe koje su vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora u tim objektima.

  - Posipanje javnih površina

Posipanje javnih površina obavlja se u trenutku kada pada kiša ili snijeg, a temperatura je niža od 0ºC, kada se pretpostavlja (prognozira) nastanak poledice ili je ista već nastala, kao i preventivno prije početka padalina snijega, a izvršenju se pristupa na način kako je to propisano pod „Drugi stupanj pripravnosti“. Posipavanje se obavlja pijeskom ili solju.

Javne pješačke površine potrebno je započeti čistiti odmah po prestanku padalina ili u uvjetima padalina kada je visina snježnog pokrivača najmanje 5 cm.

Uklanjanje snijega sa pješačkih površina potrebno je izvršiti u roku od 8 sati po prestanku snježnih padalina, osim na lokacijama za koje je određen kraći rok čišćenja.

Po završetku strojnog uklanjanja snijega, slijedi ručna dorada između nogostupa i kolnika, po potrebi čišćenje slivničkih rešetki i drugo. Snijeg treba u cijelosti ukloniti bez ostataka snijega na hodnoj i pješačkoj površini minimalne širine 60 cm. Ako snijeg pada neprekidno mora se uklanjati više puta uzastopno.

- ČIŠĆENJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

10.1.  Autobusna stajališta

Posebnu pažnju obratiti čišćenju snijega na autobusnim stajalištima uz zgrade Osnovne škole Jelenje-Dražice.

Ako tijekom dana pada snijeg, postaje se čiste jedanput dnevno, uz uvjet da je na nogostupu najmanje 5 cm snijega.

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, sva autobusna stajališta moraju se očistiti u jutro do 6:00 sati.

Popis autobusnih stajališta:

| Redni broj | Ulica | Broj stajališta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dražičkih boraca | 5 |
| 2. | Školska | 0 |
| 3. | Podkilavačka | 0 |
| 4. | Županijska cesta (Osnovna škola Jelenje Dražice Lukeži) | 3 |
| 5. | Lokalna cesta (Podhum) | 4 |
|  | UKUPNO | 12 |

10.2. Prilazi osnovnoj školi

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, sljedeće površine moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 7:00 sati.

10.2.1. Jelenje/Lukeži

Očistiti pločnike s obje strane ulice u dijelu gdje nema stambenih i poslovnih objekata u oba pravca Jelenje-Lukeži te nogostup do puta koji vodi prema školi. Očistiti stepenice i put koji vodi od parkirališta prema osnovnoj školi.

10.2.2. Dražice

Očistiti prilaz prema Osnovnoj školi.

10.3. Prilaz dječjem vrtiću

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, površine moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 6:00 sati.

Očistiti nogostupe na lokalnoj cesti Podhum u onom dijelu koji vodi prema Dječjem vrtiću i parkiralište ispred vrtića.

10.4. Nogostupi uz zgradu općine, pošte, društvenog doma,

ambulante

Očistiti sve pješačke površine od snijega i leda, te omogućiti normalan pristup sljedećim ustanovama u: zgrada Općine, pošte, banke, zdravstvena ambulanta, supermarketa.

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, prethodno navedene površine moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 8:00 sati.

10.5. Groblje  Jelenje - mrtvačnica

Očistiti prostor ispred ulaza u groblje i mrtvačnicu. Osigurati prohodnost pješačkih staza ispred mrtvačnice.

10.6. Čišćenje nogostupa na mjestima gdje nema stambenih i

poslovnih objekata

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, nogostupi moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 12:00 sati.

Nogostupi se po potrebi čiste i na drugim lokacijama gdje se ukaže potreba, a sukladno prethodnom nalogu predstavnika Općine.

10.7. Prilazi vatrogasnom domu

U svrhu potrebe za hitnom vatrogasnom intervencijom očistiti i uredno održavati prilaze vatrogasnom domu.

10.8. Javna parkirališta

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, javna parkirališta moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 12:00 sati sljedećeg dana.

Parkirališta se po potrebi čiste i na drugim lokacijama gdje se ukaže potreba, a sukladno prethodnom nalogu predstavnika Općine.

10.9. Trg

Ako snijeg pada tijekom poslijepodnevnih sati prethodnog dana, i/ili noćnih sati, Trg moraju biti očišćene od snijega najkasnije do 12:00 sati sljedećeg dana.

11. VOĐENJE DNEVNIKA ZIMSKE SLUŽBE

Rukovoditelj zimske službe dužan je voditi dnevnik rada zimske službe.

Dnevnik rada zimske službe je dokument koji će služiti za obračun izvršenih radova.

U dnevniku rada zimske službe posebno je važno registrirati:

−  datum, vremensku prognozu, kritične temperature prema podacima Hidrometeorološkog zavoda,

−  vrste radova tijekom dnevnog rada s podacima o količinama.

- OBAVJEŠĆIVANJE I PRUŽANJE INFORMACIJA

Obveza Izvoditelja na održavanju nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina je uspostaviti takav sustav informiranja da sve informacije s terena bitne za provođenje održavanja i funkcioniranje prometa budu hitno proslijeđene Općini Jelenje.

Općina Jelenje putem medija:

- redovito pruža informacije o stanju prometnica, prometu te redoslijedu i rokovima čišćenja,

- podsjeća na obveze građana i poslovnih subjekata,

- informira o broju telefona na koji se mogu dobiti pojedinačne informacije o čišćenju.

Obveza je odgovorne osobe za zimsku službu da redovito izvještava i konzultira se s Općinskim načelnikom.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Izvedbeni program donosi se za zimski period od 15.11.2021. do 15.04.2022. godine s napomenom da je isti moguće mijenjati ili dopuniti prije početka rada zimske službe za svaku ugovorenu godinu, a da isto nema utjecaj na ugovorene jedinične cijene iz troškovnika.

NAČELNIK OPĆINE JELENJE

Robert Marčelja, bacc. oec